BÀI TẬP NÂNG CAO - NGHIÊN CỨU & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHÚNG AI

SOURCE CODE VÀ THÔNG TIN DATASET MÔ HÌNH AI
MOBILEONE-1D TRÊN FPGA VIVADO

Tập hợp Toàn bộ Mã nguồn Huấn luyện (PyTorch), Trích xuất Trọng số, Mã nguồn C++ HLS và Thiết kế Mạch Verilog RTL

📌 DANH SÁCH LIÊN KẾT NGUỒN GỐC (DATASET & REPO CHÍNH THỨC): Link tải Dataset chuẩn UCI-HAR: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00240/UCI%20HAR%20Dataset.zip Trang chủ Repository UCI: https://archive.ics.uci.edu/dataset/240/human+activity+recognition+using+smartphones GitHub chính thức từ Apple: https://github.com/apple-aiml-research/ml-mobileone Bài báo công bố CVPR 2023: https://arxiv.org/abs/2206.04040 Dung lượng mã nguồn: < 10MB (đầy đủ code Python, C++ HLS, Verilog RTL và TCL scripts)

# PHẦN 1: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DATASET VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

  - Nguồn gốc và Link tải trực tiếp
Bộ dữ liệu Human Activity Recognition Using Smartphones (UCI-HAR) được thu thập từ 30 đối tượng thí nghiệm đeo smartphone Samsung Galaxy S II gắn trên thắt lưng.

• URL tải trực tiếp: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00240/UCI%20HAR%20Dataset.zip
• Cấu trúc nén sau khi giải nén gồm 2 thư mục chính 'train/' và 'test/', trong đó thư mục 'Inertial Signals/' chứa các file dữ liệu thô 9 kênh cảm biến thời gian.

1.2. Hàm tải và tiền xử lý dữ liệu tự động trong Python
Đoạn mã sau tự động tải file zip từ máy chủ UCI, giải nén và nạp 9 kênh tín hiệu cảm biến về định dạng tensor (Batch, 9 channels, 128 timesteps):

def load_and_preprocess_uci_har(data_dir="./uci_har"): url = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00240/UCI%20HAR%20Dataset.zip" zip_path = os.path.join(data_dir, "UCI_HAR.zip") extract_folder = os.path.join(data_dir, "UCI HAR Dataset") if not os.path.exists(extract_folder): os.makedirs(data_dir, exist_ok=True) print("Đang tải dữ liệu chuẩn UCI-HAR từ máy chủ UC Irvine...") urllib.request.urlretrieve(url, zip_path) with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_ref: zip_ref.extractall(data_dir) signals_list = [ "body_acc_x_", "body_acc_y_", "body_acc_z_", "body_gyro_x_", "body_gyro_y_", "body_gyro_z_", "total_acc_x_", "total_acc_y_", "total_acc_z_" ] def read_split(split): signals = [ np.loadtxt(os.path.join(extract_folder, split, "Inertial Signals", f"{s}{split}.txt"), dtype=np.float32) for s in signals_list ] X = np.transpose(np.array(signals), (1, 0, 2)) # (Batch, 9 channels, 128 timesteps) y = np.loadtxt(os.path.join(extract_folder, split, f"y_{split}.txt"), dtype=np.int64) - 1 return X, y X_train, y_train = read_split("train") X_test, y_test = read_split("test") # Chuẩn hóa Z-Score độc lập theo từng kênh mean = X_train.mean(axis=(0, 2), keepdims=True) std = X_train.std(axis=(0, 2), keepdims=True) + 1e-6 X_train = (X_train - mean) / std X_test = (X_test - mean) / std return torch.tensor(X_train), torch.tensor(y_train), torch.tensor(X_test), torch.tensor(y_test)

# PHẦN 2: CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC SOURCE CODE DỰ ÁN

Toàn bộ mã nguồn dự án được tổ chức khoa học trong thư mục D:\FactoryMonitor\:

D:\FactoryMonitor\ ├── README.md # Hướng dẫn chi tiết sử dụng toàn bộ dự án ├── open_in_vivado.bat # File nhấp đúp chuột mở thẳng dự án Vivado (.xpr) ├── run_vitis.bat # File nạp môi trường Xilinx mở Vitis IDE │ ├── hls/ # BƯỚC 5: Mã nguồn C++ cho Vivado HLS │ ├── src/ │ │ ├── config.h # Kiểu dữ liệu Fixed-point (ap_fixed<16,6>, ap_fixed<16,8>) │ │ ├── layers.h # Hàm template Conv1D (Standard, Depthwise, PW), GAP, FC │ │ ├── mobileone_top.h # Khai báo hàm suy luận top-level │ │ ├── mobileone_top.cpp # Hàm inference nối 15 lớp Conv+ReLU -> GAP -> FC │ │ └── weights.h # Trọng số 52,918 tham số (định dạng C array) │ ├── tb/ │ │ ├── tb_main.cpp # Testbench C-Simulation kiểm thử HLS │ │ └── test_data.h # 5 mẫu dữ liệu test thực tế trích xuất từ UCI-HAR │ └── tcl/ │ ├── create_project.tcl # TCL script tạo project HLS cho Zynq-7020 │ └── run_all.tcl # TCL script chạy C-Sim -> Synthesis -> Export IP │ ├── scripts/ │ ├── export_weights.py # Script Python chuyển PyTorch weights sang weights.h │ └── generate_test_data.py # Script nạp UCI-HAR trích xuất mẫu test sang test_data.h │ ├── vivado_project/ # DỰ ÁN VIVADO STANDARD CHÍNH THỨC │ ├── MobileOne_1D_Vivado/ │ │ └── MobileOne_1D_Vivado.xpr # FILE DỰ ÁN VIVADO CHÍNH THỨC (.xpr) │ ├── src/ │ │ └── mobileone_1d_top.v # Module Verilog RTL MobileOne-1D Classifier │ ├── tb/ │ │ └── tb_mobileone_1d.v # Testbench Verilog mô phỏng xung clock 100MHz │ └── create_bd_diagram.tcl # Script tạo Sơ đồ khối Block Diagram (ARM + AI Core) │ └── step6_hw_friendly/ # BƯỚC 6: Tối ưu Model Thân thiện Phần cứng ├── mobileone_hw_friendly.py # Model kênh lũy thừa 2 (32-64-64-128), kernel=3 └── export_for_hls.py # Script lượng hóa trọng số INT8 (weights_int8.h)

# PHẦN 3: SOURCE CODE MÔ HÌNH PYTORCH BƯỚC 4 (TỐI ƯU HÓA 97.69%)

3.1. Khối nơ-ron Re-parameterization 1D (OptimizedMobileOneBlock1D)
Khối nơ-ron thực hiện Over-parameterization lúc train và gộp nhánh lúc suy luận:

class OptimizedMobileOneBlock1D(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, groups=1, num_conv_branches=4, inference_mode=False): super().__init__() self.inference_mode = inference_mode self.groups = groups self.stride = stride self.kernel_size = kernel_size self.in_channels = in_channels self.out_channels = out_channels self.num_conv_branches = num_conv_branches self.padding = kernel_size // 2 self.activation = nn.ReLU(inplace=True) if inference_mode: self.reparam_conv = nn.Conv1d( in_channels, out_channels, kernel_size, stride=stride, padding=self.padding, groups=groups, bias=True ) else: self.rbr_skip = nn.BatchNorm1d(in_channels) \ if out_channels == in_channels and stride == 1 else None self.rbr_conv = nn.ModuleList([ self._conv_bn(kernel_size=kernel_size, padding=self.padding) for _ in range(self.num_conv_branches) ]) self.rbr_scale3 = self._conv_bn(kernel_size=3, padding=1) \ if kernel_size > 3 else None self.rbr_scale1 = self._conv_bn(kernel_size=1, padding=0) \ if kernel_size > 1 else None def _conv_bn(self, kernel_size, padding): return nn.Sequential( nn.Conv1d(self.in_channels, self.out_channels, kernel_size, stride=self.stride, padding=padding, groups=self.groups, bias=False), nn.BatchNorm1d(self.out_channels) ) def forward(self, x): if self.inference_mode: return self.activation(self.reparam_conv(x)) out = 0 if self.rbr_skip is not None: out = out + self.rbr_skip(x) if self.rbr_scale3 is not None: out = out + self.rbr_scale3(x) if self.rbr_scale1 is not None: out = out + self.rbr_scale1(x) for branch in self.rbr_conv: out = out + branch(x) return self.activation(out) def reparameterize(self): if self.inference_mode: return kernel, bias = self._get_kernel_bias() self.reparam_conv = nn.Conv1d( self.in_channels, self.out_channels, self.kernel_size, stride=self.stride, padding=self.padding, groups=self.groups, bias=True ) self.reparam_conv.weight.data = kernel self.reparam_conv.bias.data = bias for para in self.parameters(): para.detach_() self.__delattr__('rbr_conv') if hasattr(self, 'rbr_scale3'): self.__delattr__('rbr_scale3') if hasattr(self, 'rbr_scale1'): self.__delattr__('rbr_scale1') if hasattr(self, 'rbr_skip'): self.__delattr__('rbr_skip') self.inference_mode = True def _get_kernel_bias(self): kernel_conv, bias_conv = 0, 0 for branch in self.rbr_conv: k, b = self._fuse_bn_tensor(branch) kernel_conv += k; bias_conv += b kernel_s3, bias_s3 = 0, 0 if self.rbr_scale3 is not None: kernel_s3, bias_s3 = self._fuse_bn_tensor(self.rbr_scale3) pad = (self.kernel_size - 3) // 2 kernel_s3 = F.pad(kernel_s3, [pad, pad]) kernel_s1, bias_s1 = 0, 0 if self.rbr_scale1 is not None: kernel_s1, bias_s1 = self._fuse_bn_tensor(self.rbr_scale1) pad = (self.kernel_size - 1) // 2 kernel_s1 = F.pad(kernel_s1, [pad, pad]) kernel_skip, bias_skip = 0, 0 if self.rbr_skip is not None: kernel_skip, bias_skip = self._fuse_bn_tensor(self.rbr_skip) return (kernel_conv + kernel_s3 + kernel_s1 + kernel_skip, bias_conv + bias_s3 + bias_s1 + bias_skip) def _fuse_bn_tensor(self, branch): if isinstance(branch, nn.Sequential): kernel = branch[0].weight running_mean, running_var = branch[1].running_mean, branch[1].running_var gamma, beta, eps = branch[1].weight, branch[1].bias, branch[1].eps else: input_dim = self.in_channels // self.groups kernel = torch.zeros((self.in_channels, input_dim, self.kernel_size), dtype=branch.weight.dtype, device=branch.weight.device) for i in range(self.in_channels): kernel[i, i % input_dim, self.kernel_size // 2] = 1.0 running_mean, running_var = branch.running_mean, branch.running_var gamma, beta, eps = branch.weight, branch.bias, branch.eps std = (running_var + eps).sqrt() t = (gamma / std).reshape(-1, 1, 1) return kernel * t, beta - running_mean * gamma / std

# PHẦN 4: SOURCE CODE PHẦN CỨNG C++ VIVADO HLS

4.1. File cấu hình kiểu dữ liệu Fixed-Point (config.h)
Định nghĩa số thực dấu phẩy tĩnh fixed-point thay thế float32:

#ifndef CONFIG_H #define CONFIG_H #include <ap_fixed.h> // Kiểu dữ liệu Fixed-Point: typedef ap_fixed<16, 6> data_t; // Activation: phạm vi ±32, độ chính xác 2^-10 typedef ap_fixed<16, 8> weight_t; // Weights: phạm vi ±128, độ chính xác 2^-8 typedef ap_fixed<32, 16> acc_t; // Accumulator: tránh tràn số tích lũy #define INPUT_CH 9 #define INPUT_LEN 128 #define NUM_CLASSES 6 #endif // CONFIG_H

4.2. File các hàm tích chập phần cứng có chỉ thị Pipeline (layers.h)
Trích đoạn hàm Depthwise Conv1D và Pointwise Conv1D gắn pragma HLS PIPELINE II=1:

template<int CH, int K, int STRIDE, int PAD, int IN_LEN, int OUT_LEN> void conv1d_depthwise( data_t input[CH][IN_LEN], const weight_t weights[CH][1][K], const weight_t bias[CH], data_t output[CH][OUT_LEN] ) { LOOP_CH: for (int c = 0; c < CH; c++) { LOOP_POS: for (int t = 0; t < OUT_LEN; t++) { #pragma HLS PIPELINE II=1 acc_t sum = (acc_t)bias[c]; LOOP_K: for (int k = 0; k < K; k++) { int in_pos = t * STRIDE + k - PAD; if (in_pos >= 0 && in_pos < IN_LEN) { sum += (acc_t)input[c][in_pos] * (acc_t)weights[c][0][k]; } } output[c][t] = (sum > 0) ? (data_t)sum : (data_t)0; // ReLU } } }

# PHẦN 5: SOURCE CODE MẠCH VERILOG RTL & SƠ ĐỒ KHỐI VIVADO

5.1. Module Verilog RTL Top-level (mobileone_1d_top.v)
Mã nguồn Verilog giao tiếp xung clock 100MHz và nạp dữ liệu cảm biến:

`timescale 1ns / 1ps module mobileone_1d_top ( input wire clk, // Xung clock 100MHz input wire rst_n, // Reset active low input wire start, // Tín hiệu bắt đầu suy luận input wire [15:0] sensor_data_in, // Dữ liệu cảm biến Fixed-point 16-bit input wire [3:0] sensor_ch, // Kênh cảm biến (0..8) input wire [6:0] sensor_timestep, // Thời gian (0..127) input wire write_en, // Ghi dữ liệu vào RAM output reg busy, // Đang tính toán output reg done, // Hoàn thành output reg [2:0] predicted_class, // Nhãn dự đoán (0..5) output wire [15:0] class_score_0, // Điểm WALKING output wire [15:0] class_score_1, // Điểm WALKING_UPSTAIRS output wire [15:0] class_score_2, // Điểm WALKING_DOWNSTAIRS output wire [15:0] class_score_3, // Điểm SITTING output wire [15:0] class_score_4, // Điểm STANDING output wire [15:0] class_score_5 // Điểm LAYING ); // ... (Toàn bộ logic FSM và mảng RAM 9x128 từ 16-bit) endmodule